CALCOLO SUPERFICIE EFFICACE PANNELLI SOLARI

Calcolo dell’angolo di elevazione del sole:

h = altezza  gnomone

l = lunghezza ombra gnomone			ά = arctg(h/l)

ά = angolo di elevazione del sole

________________________________________________________

Legenda:

h_f	altezza fisica del pannello, nel nostro caso 2 metri

h_s	altezza del pannello vista effettivamente dal sole

l_f	larghezza fisica del pannello, nel nostro caso 1 metro

l_s	larghezza del pannello effettivamente vista dal sole

a_l	area fisica del pannello  nel nostro caso 2 mq

a_s	area del pannello effettivamente vista dal sole

e_s	gradi di elevazione del sole sull’orizzonte

i_p	gradi di inclinazione del pannello rispetto al piano di terra

Angoli formati dalla posizione del sole rispetto al SUD nelle varie ore:

Dalle ore (solari) sei del mattino, alle ore 18,00 del pomeriggio il sole compie un angolo di 180° da cui segue che, rispetto al Sud, passa da -90° a +90°, con scatti di 15° ad ogni ora e di 7°,30” ogni mezzora

Larghezza del pannello effettivamente vista dal sole nelle varie ore:

- Consideriamo,  come esempio, il classico pannello solare termico di 2 metri di altezza ed uno di larghezza

- Supponiamo di avere un tetto con falda esposta esattamente a sud

- Consideriamo 3 casi:

  - pannello posato sul tetto con pendenza pari a 20°

  - pannello posato sul tetto con pendenza pari a 25°

  - pannello staccato dal tetto su supporto a 45°

e valutiamo la superficie del pannello effettivamente vista dal sole nelle varie ore.

Variazione dell’altezza effettivamente vista dal sole

L’inclinazione del pannello rispetto al sole è pari a:

e_s + i_p

e_s = gradi di elevazione del sole

i_p = gradi di inclinazione del pannello

fino a quando la somma è <= 90° mentre per somme >90° è uguale a:

e_s + i_p – (e_s + i_p – 90)

di conseguenza  l’altezza del nostro pannello di 2 metri effettivamente vista dal sole (hs) è pari a:

h_s = 2 x sin(e_s + i_p)

Variazione della larghezza del pannello vista dal sole nelle varie ore

Avendo preso in considerazione un tetto esposto esattamente a sud, la larghezza del pannello effettivamente vista dal sole è in funzione dell’azimut del medesimo, ed avendo considerato un pannello largo  100 cm (l_f) la l_s  (larghezza vista dal sole) sarà pari a:

l_s = l_f x cos(azimut del sole)

Tabella con le variazioni della larghezza (in centimetri) del pannello (ls) effettivamente vista dal sole, in Boves,  in funzione dell’ora solare all’equinozio.

| ora | 8.38 | 9,38 | 10.38 | 11,38 | 12,38 | 13,38 | 14,38 | 15,38 | 16,38 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| l-s | 37 | 57 | 77 | 93 | 100 | 93 | 77 | 57 | 37 |

Variazione dell’altezza del pannello effettivamente vista dal sole in funzione della data e dell’ora

L’altezza del pannello effettivamente vista dal sole varia sia in funzione dell’ora, sia in funzione della data, ovvero dell’elevazione del sole sull’orizzonte nelle varie ore e nei vari giorni, la quale dipende anche dalla latitudine del luogo considerato.

Boves si trova a 44°19’44,95” di latitudine Nord e a 7°33’06,90” longitudine Est, per cui il sole, al solstizio d’inverno ha l’elevazione minima pari a  22°.13’, mentre al solstizio d’estate raggiunge l’elevazione massima di 69°.06’

Superficie del pannello effettivamente vista dal sole

in funzione dei vari periodi dell’anno

Per semplicità calcoleremo, su intervalli di un mese, centrati attorno ai  due solstizi ed ad un equinozio, il valore medio della superficie vista dal sole, ed i valori raggiunti nel punto centrale dei tre periodi

Solstizio d’inverno

Dalla Tabella delle elevazioni (vedi allegato n. 1) si desume che il valore medio dell’elevazione del sole dal 06/12 al 05/01 dell’anno successivo nelle varie ore vale:

| Ora | 08,28 | 09,28 | 10, 28 | 11,28 | 12,28 | 13,28 | 14,28 | 15,28 | 16,28 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Val Medio | 3.21° | 11.09° | 17.26° | 21.27° | 22.65° | 21.27° | 17.29° | 11.09° | 3.21° |
| Val al 21/12 | 02.91° | 10.75° | 16.90° | 20.86° | 22,23° | 20,85° | 16,88° | 10,72° | 2,87° |

Dalla stessa tabella si ricavano i valori dell’azimut del sole in funzione delle varie ore del giorno e della data. Va ricordato che, nel caso di un pannello esposto esattamente a Sud, questo risulta esattamente perpendicolare al sole quando l’astro è a 180.00° di azimut.

| Ora | 08,28 | 09,28 | 10, 28 | 11,28 | 12,28 | 13,28 | 14,28 | 15,28 | 16,28 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Val Medio | 127.04° | 138.46° | 151.19° | 165.19° | 180° | 194.80° | 208.80° | 221.53 | 233.01° |
| Val al 21/12 | 127.33° | 138.72° | 151.39° | 165.32° | 180.04° | 194.75° | 208.67° | 221.34° | 232.72° |

Calcoliamo, ora, la superficie effettivamente vista dal sole a seconda dell’inclinazione del pannello sul tetto, tenendo presente che al valore dell’elevazione del sole bisogna aggiungere quella del pannello

A)   Caso di un pannello posato su di un tetto con pendenza di 20°

Ricordando che:

l_s  = 1 x cos(azimut del sole)

h_s = 2 x sin(e_s + i_p)

| Valori Medi fra 06/12 e 05/01 anno successivo |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ora | 08,31 | 09,31 | 10, 31 | 11,31 | 12,31 | 13,31 | 14,31 | 15,31 | 16,31 |
| l_s | 0.60 | 0,75 | 0.88 | 0,97 | 1,00 | 0,97 | 0.88 | 0,75 | 0.60 |
| h_s | 0,79 | 1,03 | 1,21 | 1,32 | 1,35 | 1,32 | 1,21 | 1,03 | 0,78 |
| a_s | 0,47 | 0,77 | 1,06 | 1,28 | 1,35 | 1,28 | 1,06 | 0,77 | 0,47 |

B)   Caso di un pannello posato su di un tetto con pendenza di 25°

| Valori Medi fra 06/12 e 05/01 anno successivo |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ora | 08,31 | 09,31 | 10, 31 | 11,31 | 12,31 | 13,31 | 14,31 | 15,31 | 16,31 |
| l_s | 0.60 | 0,75 | 0.88 | 0,97 | 1,00 | 0,97 | 0.88 | 0,75 | 0.60 |
| h_s | 0,94 | 1,18 | 1,34 | 1,44 | 1,48 | 1,44 | 1,34 | 1,18 | 0,94 |
| a_s | 0,56 | 0,88 | 1,18 | 1,40 | 1,48 | 1,40 | 1,18 | 0,88 | 0,56 |

B1)   Caso di un pannello posato su di un tetto con pendenza di 25° ed orientamento sud sud-est

In questo caso bisogna aggiungere 22,5° al valore reale dell’azimut del sole nel periodo 06/12 e 05/01 dell’anno successivo

| Ora | 08,28 | 09,28 | 10, 28 | 11,28 | 12,28 | 13,28 | 14,28 | 15,28 | 16,28 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Val Medio | 149,54° | 160,96° | 173,69° | 187,69° | 202,50° | 217,30° | 229,30° | 244,03 | 255,51° |

| Valori Medi fra 06/12 e 05/01 anno successivo |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ora | 08,31 | 09,31 | 10, 31 | 11,31 | 12,31 | 13,31 | 14,31 | 15,31 | 16,31 |
| l_s | 0.86 | 0,95 | 0.99 | 0,99 | 0,92 | 0,79 | 0.65 | 0,44 | 0.25 |
| h_s | 0,94 | 1,18 | 1,34 | 1,44 | 1,48 | 1,44 | 1,34 | 1,18 | 0,94 |
| a_s | 0,81 | 1,12 | 1,33 | 1,42 | 1,36 | 1,14 | 0,87 | 0,52 | 0,23 |

Il pannello posto a sud-sudest presenta al sole una superficie inferiore del 8% rispetto all’orientamento sud con pendenza 25% e del 31% rispetto a quello con pendenza 45°

C1)   Caso di un pannello posato su di un tetto con pendenza di 45°

| Valori Medi fra 06/12 e 05/01 anno successivo |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ora | 08,31 | 09,31 | 10, 31 | 11,31 | 12,31 | 13,31 | 14,31 | 15,31 | 16,31 |
| l_s | 0.60 | 0,75 | 0.88 | 0,97 | 1,00 | 0,97 | 0.88 | 0,74 | 0.60 |
| h_s | 1,49 | 1,66 | 1,77 | 1,83 | 1,85 | 1,83 | 1,77 | 1,66 | 1,49 |
| a_s | 0,89 | 1,24 | 1,56 | 1,77 | 1,85 | 1,77 | 1,56 | 1.24 | 0,89 |

Rispetto ad un pannello posto a 45° quello a 25° offre una superficie media al sole inferiore del 25%, mentre per quello a 20° la differenza è del 33%

C2)   Caso di un pannello posato su di un tetto con pendenza di 45° ed orientato a

sud sud-est

In questo caso bisogna aggiungere 22,5° al valore reale dell’azimut del sole nel periodo 06/12 e 05/01 dell’anno successivo

| Ora | 08,28 | 09,28 | 10, 28 | 11,28 | 12,28 | 13,28 | 14,28 | 15,28 | 16,28 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Val Medio | 149,54° | 160,96° | 173,69° | 187,69° | 202,50° | 217,30° | 229,30° | 244,03 | 255,51° |

| Valori Medi fra 06/12 e 05/01 anno successivo |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ora | 08,31 | 09,31 | 10, 31 | 11,31 | 12,31 | 13,31 | 14,31 | 15,31 | 16,31 |
| l_s | 0.86 | 0,94 | 0.99 | 0,99 | 0,92 | 0,79 | 0.65 | 0,44 | 0.25 |
| h_s | 1,49 | 1,66 | 1,77 | 1,83 | 1,85 | 1,83 | 1,77 | 1,66 | 1,49 |
| a_s | 1,28 | 1,56 | 1,75 | 1,81 | 1,70 | 1,44 | 1,15 | 0,73 | 0,37 |

Rispetto al pannello orientato a Sud si ha una diminuzione della superficie vista dal sole pari al 8%

C3)   Caso di un pannello posato su di un tetto con pendenza di 45° ed orientato a sud-est

In questo caso bisogna aggiungere 45° al valore reale dell’azimut del sole nel periodo 06/12 e 05/01 dell’anno successivo

| Ora | 08,28 | 09,28 | 10, 28 | 11,28 | 12,28 | 13,28 | 14,28 | 15,28 | 16,28 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Val Medio | 172.04° | 183.46° | 196.19° | 210.19° | 225° | 239.80° | 253.80° | 266.53 | 278.01° |

| Valori Medi fra 06/12 e 05/01 anno successivo |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ora | 08,31 | 09,31 | 10, 31 | 11,31 | 12,31 | 13,31 | 14,31 | 15,31 | 16,31 |
| l_s | 0.99 | 1,00 | 0.96 | 0,86 | 0,71 | 0,50 | 0.28 | 0,06 | -0,13 |
| h_s | 1,49 | 1,66 | 1,77 | 1,83 | 1,85 | 1,83 | 1,77 | 1,66 | 1,49 |
| a_s | 1,47 | 1,66 | 1,70 | 1,57 | 1,31 | 0,91 | 0,50 | 0,10 | --- |

Con l’orientamento a sud-est la superficie effettivamente vista dal sole cala del 28% rispetto all’orientamento a sud

Equinozio di primavera e di autunno

Dalla Tabella delle elevazioni (vedi allegato n. 1) si desume che il valore medio dell’elevazione del sole dal 06/03 al 05/04 nelle varie ore vale:

| Ora | 08,38 | 09,38 | 10, 38 | 11,38 | 12,38 | 13,38 | 14,38 | 15,38 | 16,38 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Val Medio | 21,16° | 30,60° | 38,52° | 43,98° | 45,95° | 43,98° | 38,52°° | 30,60° | 21,16° |
| Val al 21/03 | 21,30° | 30,74° | 38,64° | 44,05° | 45,98° | 44,05° | 38,64° | 30,74° | 21,30° |

Dalla stessa tabella si ricavano i valori dell’azimut del sole in funzione delle varie ore del giorno e della data. Va ricordato che, nel caso di un pannello esposto esattamente a Sud, questo risulta esattamente perpendicolare al sole quando l’astro è a 180.00° di azimut.

| Ora | 08,38 | 09,38 | 10, 38 | 11,38 | 12,38 | 13,38 | 14,38 | 15,38 | 16,38 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Val Medio | 111,81° | 124,75° | 140,25° | 158,95° | 180,17° | 201,39° | 220,09° | 235,59 | 248,53° |
| Val al 21/03 | 111,99° | 125,00° | 140,55° | 159,25° | 180.36° | 201,44° | 220,17° | 235,72° | 248,91° |

Calcoliamo, ora, la superficie effettivamente vista dal sole a seconda dell’inclinazione del pannello sul tetto, tenendo presente che al valore dell’elevazione del sole bisogna aggiungere quella del pannello

A)   Caso di un pannello posato su di un tetto con pendenza di 20°

Ricordando che:

l_s  = 1 x cos(azimut del sole)

h_s = 2 x sin(e_s + i_p)

| Valori Medi fra 06/03 e 05/04 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ora | 08,38 | 09,38 | 10, 38 | 11,38 | 12,38 | 13,38 | 14,38 | 15,38 | 16,38 |
| l_s | 0,37 | 0,57 | 0.77 | 0,93 | 1,00 | 0,93 | 0.77 | 0,57 | 0.37 |
| h_s | 1,32 | 1,54 | 1,71 | 1,80 | 1,83 | 1,80 | 1,71 | 1,54 | 1,32 |
| a_s | 0,49 | 0,88 | 1,32 | 1,67 | 1,83 | 1,67 | 1,32 | 0,88 | 0,49 |

B)   Caso di un pannello posato su di un tetto con pendenza di 25°

| Valori Medi fra 06/03 e 05/04 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ora | 08,38 | 09,38 | 10, 38 | 11,38 | 12,38 | 13,38 | 14,38 | 15,38 | 16,38 |
| l_s | 0,37 | 0,57 | 0.77 | 0,93 | 1,00 | 0,93 | 0.77 | 0,57 | 0.37 |
| h_s | 1,44 | 1,65 | 1,79 | 1,87 | 1,90 | 1,87 | 1,79 | 1,65 | 1,44 |
| a_s | 0,53 | 0,94 | 1,38 | 1,74 | 1,90 | 1,74 | 1,38 | 0,94 | 0,53 |

C)   Caso di un pannello posato su di un tetto con pendenza di 45°

| Valori Medi fra 06/03 e 05/04 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ora | 08,38 | 09,38 | 10, 38 | 11,38 | 12,38 | 13,38 | 14,38 | 15,38 | 16,38 |
| l_s | 0,37 | 0,57 | 0.77 | 0,93 | 1,00 | 0,93 | 0.77 | 0,57 | 0.37 |
| h_s | 1,82 | 1,93 | 1,99 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 1,99 | 1,93 | 1.82 |
| a_s | 1,09 | 1,45 | 1,75 | 1,94 | 2,00 | 1,94 | 1,75 | 1,45 | 1,09 |

Con posa sul tetto a 20% di pendenza la superficie vista dal sole cala del 27%, mentre su di un tetto con 25% di pendenza cala del 23%

C2)   Caso di un pannello posato su di un tetto con pendenza di 45° ed orientamento sud-

sudest

In questo caso bisogna aggiungere 22,5° al valore reale dell’azimut del sole nel periodo dal 06/03. al 05/04

| Ora | 08,38 | 09,38 | 10, 38 | 11,38 | 12,38 | 13,38 | 14,38 | 15,38 | 16,38 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Val Medio | 134,31° | 147,25° | 162,75° | 181,45° | 202,67° | 223,89° | 242,59° | 258,09 | 271,03° |

| Valori Medi fra 06/03 e 05/04 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ora | 08,38 | 09,38 | 10, 38 | 11,38 | 12,38 | 13,38 | 14,38 | 15,38 | 16,38 |
| l_s | 0.70 | 0,84 | 0.95 | 1,00 | 0,92 | 0,72 | 0.46 | 0,21 | 0.25 |
| h_s | 1,82 | 1,93 | 1,99 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 1,99 | 1,93 | 1,82 |
| a_s | 1,27 | 1,62 | 1,89 | 2,00 | 1,84 | 1,44 | 0,92 | 0,40 | 0,04 |

La superficie media vista dal sole è inferiore del 21% al caso del tetto esposto esattamente a Sud

C3)   Caso di un pannello posato su di un tetto con pendenza di 45° ed orientamento

Sud-Est

In questo caso bisogna aggiungere 45° al valore reale dell’azimut del sole nel periodo dal 06/03. al 05/04

| Ora | 08,38 | 09,38 | 10, 38 | 11,38 | 12,38 | 13,38 | 14,38 | 15,38 | 16,38 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Val Medio | 156,81° | 169,75° | 185,25° | 203,95° | 225,17° | 246,39° | 265,09° | 280,59 | 293,53° |

| Valori Medi fra 06/03 e 05/04 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ora | 08,38 | 09,38 | 10, 38 | 11,38 | 12,38 | 13,38 | 14,38 | 15,38 | 16,38 |
| l_s | 0.92 | 0,98 | 0.99 | 0,91 | 0,70 | 0,40 | 0.09 | -0,18 | -0,40 |
| h_s | 1,82 | 1,93 | 1,99 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 1,99 | 1,93 | 1.82 |
| a_s | 1,67 | 1,89 | 1,97 | 1,82 | 1,44 | 0,80 | 0,18 | ---- | ---- |

La superficie media vista dal sole è inferiore del 32% al caso del tetto esposto esattamente a Sud

Solstizio d’estate

Dalla Tabella delle elevazioni (vedi allegato n. 1) si desume che il valore medio dell’elevazione del sole dal 06/06 al 06/07 nelle varie ore vale:

| Ora | 08,28 | 09,28 | 10, 28 | 11,28 | 12,28 | 13,28 | 14,28 | 15,28 | 16,28 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Val Medio | 37,10° | 47,70° | 57,58° | 65,43° | 68,73° | 65,43° | 57,58° | 47,70° | 37,10° |
| Val al 21/06 | 37,40° | 47,99° | 57.89° | 65,82° | 69,11° | 65,82° | 57.89° | 47,99° | 37,40° |

Dalla stessa tabella si ricavano i valori dell’azimut del sole in funzione delle varie ore del giorno e della data. Va ricordato che, nel caso di un pannello esposto esattamente a Sud, questo risulta esattamente perpendicolare al sole quando l’astro è a 180.00° di azimut.

| Ora | 08,28 | 09,28 | 10, 28 | 11,28 | 12,28 | 13,28 | 14,28 | 15,28 | 16,28 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Val Medio | 92,51° | 105,05° | 121,10° | 145,18° | 180° | 214,82° | 238,90° | 254,95° | 267,49° |
| Val al 21/06 | 92,68° | 104,69° | 120.69° | 144.87° | 180.29° | 215.71° | 239,89° | 221.34° | 267,90° |

Calcoliamo, ora, la superficie effettivamente vista dal sole a seconda dell’inclinazione del pannello sul tetto, tenendo presente che al valore dell’elevazione del sole bisogna aggiungere quella del pannello

Ricordando che:

l_s  = 1 x cos(azimut del sole)

h_s = 2 x sin(e_s + i_p)

A)   Caso di un pannello posato su di un tetto con pendenza di 20°

| Valori Medi fra 06/06 e 06/07 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ora | 08,38 | 09,38 | 10, 38 | 11,38 | 12,38 | 13,38 | 14,38 | 15,38 | 16,38 |
| l_s | 0,04 | 0,26 | 0.52 | 0,82 | 1,00 | 0,82 | 0.52 | 0,26 | 0,04 |
| h_s | 1,68 | 1,85 | 1,95 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 1,95 | 1,85 | 1,68 |
| a_s | 0,07 | 0,48 | 1,01 | 1,64 | 2,00 | 1,64 | 1,01 | 0,48 | 0,07 |

B)   Caso di un pannello posato su di un tetto con pendenza di 25°

| Valori Medi fra 06/06 e 06/07 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ora | 08,38 | 09,38 | 10, 38 | 11,38 | 12,38 | 13,38 | 14,38 | 15,38 | 16,38 |
| l_s | 0,04 | 0,26 | 0.52 | 0,82 | 1,00 | 0,82 | 0.52 | 0,26 | 0,04 |
| h_s | 1,77 | 1,91 | 1,98 | 2,00 | 1,99 | 2,00 | 1,98 | 1,91 | 1,77 |
| a_s | 0,07 | 0,50 | 1,03 | 1,64 | 1,99 | 1,64 | 1,01 | 0,50 | 0,07 |

C1)   Caso di un pannello posato su di un tetto con pendenza di 45°

| Valori Medi fra 06/06 e 06/07 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ora | 08,38 | 09,38 | 10, 38 | 11,38 | 12,38 | 13,38 | 14,38 | 15,38 | 16,38 |
| l_s | 0,04 | 0,26 | 0.52 | 0,82 | 1,00 | 0,82 | 0.52 | 0,26 | 0,04 |
| h_s | 1,98 | 2,00 | 1,95 | 1,87 | 1,83 | 1,87 | 1,95 | 2,00 | 1,98 |
| a_s | 0,07 | 0,52 | 1,01 | 1,53 | 1,83 | 1,53 | 1,01 | 0,52 | 0,07 |

C2)   Caso di un pannello posato su di un tetto con pendenza di 45° ed orientamento sud-

sudest

In questo caso bisogna aggiungere 22,5° al valore reale dell’azimut del sole nel periodo dal 06/06. al 06/07

| Ora | 08,28 | 09,28 | 10, 28 | 11,28 | 12,28 | 13,28 | 14,28 | 15,28 | 16,28 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Val Medio | 115,01° | 127,55° | 143,60° | 170,68° | 202,50° | 237,32° | 261,40° | 277,45° | 289,99° |

| Valori Medi fra 06/06 e 06/07 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ora | 08,38 | 09,38 | 10, 38 | 11,38 | 12,38 | 13,38 | 14,38 | 15,38 | 16,38 |
| l_s | 0,42 | 0,61 | 0.80 | 0,99 | 092 | 0,54 | 0.15 | 0,13 | -0,34 |
| h_s | 1,98 | 2,00 | 1,95 | 1,87 | 1,83 | 1,87 | 1,95 | 2,00 | 1,98 |
| a_s | 0,83 | 1,22 | 1,56 | 1,85 | 1,68 | 1,01 | 0,29 | 0,26 | ----- |

La superficie media vista dal sole è del 7% superiore al caso dell’orientamento in pieno sud, ma questa maggior resa in estate, per certi versi peggiora la situazione perché è più facile mandare il bollitore in ebollizione.

C3)   Caso di un pannello posato su di un tetto con pendenza di 45° ed orientamento sud-

est

In questo caso bisogna aggiungere 45° al valore reale dell’azimut del sole nel periodo dal 06/06. al 06/07

| Ora | 08,28 | 09,28 | 10, 28 | 11,28 | 12,28 | 13,28 | 14,28 | 15,28 | 16,28 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Val Medio | 137,51° | 150,05° | 166,10° | 190,18° | 225° | 259,82° | 283,90° | 299,95° | 312,49° |

| Valori Medi fra 06/06 e 06/07 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ora | 08,38 | 09,38 | 10, 38 | 11,38 | 12,38 | 13,38 | 14,38 | 15,38 | 16,38 |
| l_s | 0,74 | 0,87 | 0.97 | 0,98 | 071 | 0,18 | -0,24 | -0,50 | -0,67 |
| h_s | 1,98 | 1,74 | 1,95 | 1,87 | 1,83 | 1,87 | 1,95 | 2,00 | 1,98 |
| a_s | 1,46 | 1,22 | 1,89 | 1,83 | 1,30 | 0,34 | ---- | --- | ----- |

La superficie media vista dal sole è inferiore, ma solo del 1% superiore al caso dell’orientamento in pieno sud, questo è dovuto al fatto che tra le 8,00 e le 10,00 il pannello è quasi perpendicolare al sole, in quanto ad elevazione e presenta valori di azimut buoni.

Tabella con elevazione (zona superiore) ed azimut (zona inferiore) del sole

Nella zona bassa della prima colonna sono indicati i minuti oltre le ore 12,00 in cui il sole raggiunge i 180° circa di azimut.

La tabella non è completa in quanto, per semplificare i calcoli si ritiene che elevazioni ed azimut delle ore pomeridiane siano speculari rispetto alla ore antimeridiane.

| Ora | 8,00 | 9, 00 | 10, 00 | 11,00 | 12,00 | 13,00 | 14,00 | 15,00 | 16,00 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 21/12 +28 | 02.91° 127.33° | 10.75° 138.72° | 16.90° 151.39° | 20.86° 165.32° | 22.23° 180.04° | 20.85° 194.75° | 16.88° 208.67° | 10.72° 221.34° | 2.87° 232.72° |
| 05/01 +35 | 03.51° 126.75° | 11.42° 138.21° | 17.65° 150.99° | 21.67° 165.05° | 23.08° 179.95° | 21.70° 194.85° | 17.70° 208.93° | 221.73° | - |
| 06/03 +41 | 16.66° 115.86° | 25.75° 128.59° | 33.22° 143.47° | 38.27° 160.82 | 40.08° 179.97° | 38.30° 199.14° | 33.30° 216.52° | - | - |
| 21/03 +38 | 21.30° 111.99° | 30.74° 125.00° | 38.64° 140.55° | 44.05° 159.25° | 45.98° 180.36° | 43.95° 201.44° | - | - | - |
| 05/04 +33 | 25.52° 107.60° | 35.32° 120.68° | 43.72° 136.73° | 49.64° 156.78° | 51.81° 180.20° | 49.60° 203.59° | - | - | - |
| 06/06 +28 | 36.74° 93.28° | 47.32° 105.36° | 57.17° 121.37° | 65.03° 145.26° | 68.34° 179.72° | 65.13° 214.31° | - | - | - |
| 21/06 +32 | 37.40° 92.68° | 47.99° 104.69° | 57.89° 120.69° | 65.82° 144.87° | 69.11° 180.29° | 65.72° 215.57° |  |  |  |
| 06/07 +35 | 36.92° 93.42° | 47.49° 105.54° | 57.32° 121.64° | 65.13° 145.70° | 68.34° 180.29° | 65.03° 214.75° |  |  |  |
| 06/12 +21 | 03.63° 126.75° | 11.53° 138.23° | 17.74° 151.03° | 21.75° 165.12° | 23.13° 180.03° | 21.73° 194.94° |  |  |  |

Commenti

Con il pannello posato sul tetto, specie se la pendenza non supera il 20%, si ottengono delle rese molto basse in inverno, e la massima all’inizio dell’estate, con il risultato di avere una resa bassa quando la temperatura di ingresso dell’acqua è la più bassa di tutto l’anno, mentre in estate si arriva persino all’ebollizione, con conseguente spreco e spurgo di acqua dalla valvola di sicurezza del bollitore.

Con il pannello a 45% la resa massima si raggiunge ai due equinozi, periodo in cui è difficile che nel bollitore si superino i 95°, visto che quei due periodi sono, per altro, caratterizzati da frequenti piogge e periodi di cielo coperto.

I pannelli posati sul tetto hanno rese estremamente basse quando sono coperti dalla neve.

Sulla superficie dei pannelli arriva anche la radiazione luminosa diffusa, la quale non risente, in modo significativo, dall’inclinazione del pannello, ma il suo contributo al bilancio complessivo è marginale.

I pannelli più recenti a tubi sotto vuoto sono i più adatti a catturare questa radiazione e, grazie alla possibilità di orientare le alette captatrici, possono, in parte, compensare le perdite associate al fatto che il piano del tetto non è perfettamente orientato a sud.